## گزارش فنی فاز ۲: پیاده‌سازی هسته ایندکس‌گذاری (Core Indexing)

### ۱. اهداف و دستاوردها

در این فاز، هدف اصلی پیاده‌سازی ساختار داده B+Tree بر مبنای دیسک (Disk-Based) بود تا بتواند به عنوان موتور ذخیره‌سازی پروژه CMSE عمل کند. برخلاف پیاده‌سازی‌های معمول که از اشاره‌گرهای حافظه (Node*) استفاده می‌کنند، در این سیستم تمام ارجاعات بر اساس PageID و از طریق Buffer Pool Manager (پیاده‌سازی شده در فاز ۱) مدیریت می‌شوند.

قابلیت‌های پیاده‌سازی شده:

- ساختار سلسله‌مراتب B+Tree: تفکیک گره‌ها به دو نوع Internal Node (برای مسیریابی) و Leaf Node (برای ذخیره داده‌ها).

- الگوی آداپتور (Adapter Pattern): استفاده از کلاس BTreeAdapter برای نگاشت (Map) داده‌های باینری خام (char*) موجود در صفحات به ساختارهای معنادار (struct) در ++C بدون سربار کپی کردن داده‌ها.

- عملیات درج (Insert & Split): پیاده‌سازی منطق درج بازگشتی، مدیریت سرریز (Overflow) صفحات، و شکستن گره‌ها (Node Splitting) با انتشار تغییرات به سمت ریشه.

- جستجوی بازه‌ای (Range Scan): اتصال برگ‌ها (Leaf Nodes) به صورت یک لیست پیوندی (Linked List) جهت پشتیبانی از کوئری‌های زمانی (مثلاً "لاگ‌های ساعت ۱۰ تا ۱۱").

- ذخیره‌سازی پایدار (Persistence): اطمینان از اینکه داده‌ها پس از بسته شدن برنامه روی دیسک باقی می‌مانند.

### ۲. چالش‌های فنی و راه‌حل‌ها

در طول توسعه این فاز با چندین چالش پیچیده مواجه شدیم که با دیباگ دقیق و بازطراحی بخش‌هایی از سیستم حل شدند:

#### چالش اول: مدیریت اشاره‌گرها در هنگام Split (زنجیره قطع شده)

- مشکل: در تست‌های جستجوی بازه‌ای (Range Scan)، زمانی که داده‌ها از یک صفحه فراتر می‌رفتند (مثلاً ۲۵ رکورد)، اسکنر تنها رکوردهای صفحه اول را برمی‌گرداند و متوقف می‌شد.

- تحلیل: هنگام شکستن یک برگ (Leaf Split)، صفحه جدید ساخته می‌شد اما اشاره‌گر next_leaf_id در برگ قدیمی به برگ جدید وصل نمی‌شد. این باعث قطع شدن زنجیره لیست پیوندی می‌شد.

- راه‌حل: در تابع HandleSplit، منطقی اضافه شد تا پوینترهای لیست را به‌روزرسانی کند:

LeftNode -> next = RightNode و RightNode -> next = OldNext.

#### چالش دوم: گم شدن داده‌ها در لحظه Split (The Missing Key Problem)

- مشکل: در تست‌ها مشاهده شد که دقیقاً رکوردی که باعث پر شدن صفحه و ایجاد عملیات Split می‌شد (مثلاً رکورد ۱۴۰)، در دیتابیس ذخیره نمی‌شود.

- تحلیل: تابع Insert پس از صدا زدن HandleSplit و باز کردن فضا، فرض می‌کرد کار تمام است و true برمی‌گرداند. اما رکورد جدید هنوز در فضای جدید درج نشده بود.

- راه‌حل: پیاده‌سازی مکانیزم Retry Loop در تابع Insert. اکنون اگر عملیات Split رخ دهد، حلقه تکرار می‌شود، FindLeaf مجدداً مسیر (که حالا خلوت شده) را پیدا می‌کند و رکورد با موفقیت درج می‌شود.

#### چالش ۳: عدم تطابق سایز داده‌ها با سایز صفحه

- مشکل: نوشتن فیلد next_leaf_id در انتهای استراکت LeafNode باعث می‌شد سایز نود از ۴۰۹۶ بایت فراتر رود و باعث خرابی حافظه (Memory Corruption) شود.

- راه‌حل: بازبینی دقیق structها و تنظیم MAX_KEYS در فایل types.h برای اطمینان از اینکه sizeof(Node) <= PAGE_SIZE.

### ۳. وضعیت فعلی و خروجی نهایی

سیستم اکنون قادر است:

- فایل‌های حجیم لاگ را بخواند و پارس کند.

- آن‌ها را با سرعت بالا در ساختار درختی ذخیره کند.

- عملیات Split را تا سطح ریشه به درستی انجام دهد (تست شده با Tree Visualizer).

- کوئری‌های بازه‌ای (Range Queries) را با دقت ۱۰۰٪ پاسخ دهد (تست شده با range_scan_test).

این سیستم اکنون آماده ورود به فاز ۳ (Statistical Indexing) برای بهینه‌سازی کوئری‌های پیچیده‌تر است.